《汽车底盘构造与维修》课程

教

案

院 （部）     汽车工程学院

教 研 室   汽车制造与维修教研室

专业班级       汽车3181

授课教师         王  飞

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第22次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目一 概述 任务一 汽车底盘发展状况 任务二 汽车底盘基本知识 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、了解汽车底盘的发展状况； - 掌握汽车底盘的组成； - 掌握汽车底盘四大系统的作用及组成； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、汽车底盘的组成； 2、汽车底盘四大系统的作用及组成； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、汽车底盘的组成； 2、汽车底盘四大系统的作用及组成； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月11日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 通过阅读课本上的图和观察实物及实物模型，认识汽车的总成及主要零件。这个“认识”包括认识实物及名称。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 项目一 汽车底盘概述 学习本课程的基本要求 1、组成： 汽车底盘由哪些基本部分构成？各构成部分又包括哪些总成？各总成又包括哪些零件？学习“汽车构造”后，应能将汽车的结构层层分解，心中有数。 2、功能及工作原理： 汽车底盘各组成部分（包括总成、零件）的作用是什么？它是怎样实现（完成）它的功能？在此基础上，理解汽车零件的结构形式，理解汽车的装配、调整、维护的相关基本知识。 3、类型： 汽车底盘的型式多种多样，各总成的型式也是多种多样。它们有哪些基本类型？各基本类型的特点是什么？这是全面掌握汽车构造必须注意的。以此为基础，有助于进一步学习和理解本课中未提及的一些汽车构造。 4、认识： 通过阅读课本上的图和观察实物及实物模型，认识汽车的总成及主要零件。这个“认识”包括认识实物及名称。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第23次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目二 汽车传动系统 任务一 传动系统的组成与作用 任务二 传动系统的布置形式 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握传动系统的作用及组成； - 掌握传动系统的布置形式； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、传动系统的功用与组成； 2、传动系统的类型及布置形式； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、机械式、液压式传动系统的特点； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月12日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 学生能够基本掌握传动系统的功用与组成，传动系统的类型及布置形式，教学效果不错。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 引言 发动机是汽车的动力，那么这个动力怎么样传递给车轮的呢？这就是通过传动系统来实现动力的传递的。 教学内容正文 项目二 汽车传动系统 任务一 传动系统的组成与作用 任务二 传动系统的类型及布置形式 一、汽车传动系基本功用： 将发动机产生的驱动力矩和转速，以一定的关系和要求传递给驱动车轮。 1、汽车传动系统的组成：离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、半轴 2、汽车传动系统得功用 - 实现减速增矩 - 实现汽车变速 - 实现汽车倒驶 - 必要时中断动力传递 - 使两侧车轮具有差速作用 二、汽车传动系基本组成： 1、 离合器： 传递或者切断动力； 在正常工作时接通，在起步、换档、制动、滑行时断开； 在驾驶员的操纵下，通过主动、从动部分结合或分离实现传递或断开； 注意：在正常使用中滑行是一种危险状态，一般我们做的滑行是为了通过滑行试验获得车辆的路面阻力。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 2、变速器： 实现车辆的变速，保证发动机工作在高效区； 设置多个档位，依次为1、2、3、4、5档，传动比依次减小，最小可以小于1，传动比为1为直接档，小于1的传动比称为超速档，此外还有空档、倒档；或者传动比在一定的范围内连续可调，此时称之为无级变速。 变速器的传动比一般用ig 表示； 3、万向节： 消除变速器与驱动桥之间因相对运动而产生的不利影响，允许驱动轮在一定的空间范围内跳动； 便于传动轴的在底部的布置，降低地板的高度。 4、主减速器： 进一步减速增扭； 原因：发动机的转速高，扭矩小。 原理：P=n×T 主减速器的传动比一般用i0 表示；与变速箱的传动比ig共同构成整车传动比I。 I=i0×ig 5、差速器、半轴： 实现左右车轮的差速； 原因：在汽车转向时，左右驱动轮，在相同的时间内，行驶的距离不同，需要获得不同的线速度，内侧车轮的线速度较小，外侧车轮的线速度较大。 实现方法：动力经：主减——差速器——半轴，传递到驱动轮。 三、汽车传动系统的类型: 分类方法：按传动元件的特征分类。 - 机械式：全部传动部件均由机械部件组成的传动系。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 液力式：分为液力机械式和静液式。液力机械式指由部分液压传动部件和机械部件组成的传动系。静液式又称容积式，传动系统的主要部件均由液压部分组成。 - 电力式：由电力部件和机械部件组成的传动系。 四、汽车机械式传动系统的布置方案 1、FR——发动机前置后驱动； 应用范围：大、中型载货汽车，部分轿车、客车。 优点：获得比较合理的轴荷分布。 在满载情况下可以获得更好的动力性，并保证制动性。 方便布置； 便于维护和保养； 缺点：需要较长的传动轴，增加整车重量； 使用多个万向节，降低了传动系统的效率； 影响地板的布置。 2、FF——发动机前置前驱动； 应用范围：大部分轿车。 发动机布置：可以横置或纵置。 优点：无传动轴穿过地板，增加乘坐空间。 相对于FR布置，可以获得比较好的隔振效果； 传动系统效率较高。 提高车辆的操纵稳定性； 结构紧凑； 缺点：前轮既是转向轮又是驱动轮，结构和运动关系复杂 需使用等速万向节，前轮轮胎寿命短 汽车爬坡能力相对较差 发动机舱布置部件过多，影响散热和维修； |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 3、RR——发动机后置后驱动； 应用范围：大、中型客车 优点：容易做到前后轴荷的分配合理。 空间利用高； 降低车厢内的噪声。 缺点：稳定性差； 操纵距离长，操纵机构复杂； 无迎风，不容易散热，发动机的冷却条件差。 4、MR——发动机中置后驱动； 应用范围：跑车、方程式赛车，一些大中型客车将卧式发动机装在地板下面。 优点：可以采用较大功率的发动机。 将发动机放在驾驶员座椅之后和后轴之前，有利于获得最佳的轴荷分配； 缩短了传动轴的长度； 空间利用率较高； 散热效果较好； 缺点： 稳定性一般； 操纵距离较长，操纵机构比较复杂； 5、nWD——全轮驱动方案(n- Wheel Drive)； 应用范围：越野车、军事车辆，高级轿车。 优点：最大限度的利用地面附着条件，获得尽可能大的牵引力。 缺点：结构复杂； 成本高； 重量大； |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 五、 液力式传动系统的布置方案 液力式传动系统分为： - 液力机械式（动液式）； - 静液式。 六、电力式传动系统的布置方案 因为环境污染、能源危机等问题日益突出，目前电动汽车越来越得到企业和社会的关注。电动汽车的发展，在近几年来得到了快速的发展。 电力传动系统方案也由过去的发动机——发电机——电动机模式，转向电池单元——电动机模式。电动机由过去的直流电机向交流异步电机转变。燃料电池、混合驱动、车载蓄电池、电动轮等技术越来越成为研究的热点。 目的在于：降低排放、甚至做到零排放，缓解环境污染； 避免石油危机，解决能源的安全问题； 对我国来说：更在于抓住发展机遇，缩短与国外的差距。 根据装用的发电机和牵引电机的形式可分为： 1）直流发电机-直流电动机 2）交流发电机-直流电动机 3）交流发电机-直流变频-交流电动机 4）交流发电机-交流电动机 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 1、传动系统的功用及组成； 2、传动系统的布置形式； |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第24次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务三 轿车的传动系统 任务四 汽车行驶的基本原理 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握轿车传动系统布置形式； - 掌握汽车行驶的基本原理； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、汽车行驶基本原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | - 汽车行驶基本原理； - 汽车行驶的充分必要条件； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月14日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 汽车行驶的充分必要条件为 Fφ≥Ft≥ΣF ，既满足驱动条件又要满足附着条件。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 引言 教学内容正文 任务四 汽车行驶基本原理 1、驱动条件 汽车必须具有足够的驱动力，以克服各种行驶阻力。这些阻力主要包括滚动阻力、空气阻力、坡度阻力和加速阻力。 汽车在水平路面上等速行驶时，会受到来自地面的滚动阻力Ff和来自空气的空气阻力Fw；而当汽车加速行驶时需要克服加速阻力Fj；当汽车在坡道上上坡行驶时，还必须克服重力沿坡道的分力-坡度阻力Fi。 所以，汽车在行驶过程中须克服的总阻力为： ∑F=Ff+Fw+Fj+Fi 驱动力Ft：地面对车轮施加的一个与驱动轮向地面施加的力数值相等、方向相反的反作用力。其大小决定于发动机和传动系统输送给驱动轮的驱动转矩和地面附着力。 滚动阻力Ff：车轮滚动时轮胎与路面变形而产生的阻力。其大小与路面的结构和状况、轮胎的结构和气压、汽车总质量等有关。 空气阻力Fw：汽车行驶时与其周围空气相互作用而产生的阻力。其大小与汽车的正投影面积、车身曲线和车速等有关。 坡道阻力Fi：汽车上坡时其重力沿坡道上的分力。其大小决定于坡道的坡度和汽车总质量。 2、附着条件 附着力Fφ：由附着作用所决定的阻碍车轮滑动的力的最大值（地面对轮胎的切向反作用力的极限值）。 附着力与车轮所承受垂直于地面的法向力G（称为附着重力）和附着系数成正比。 φ-附着系数：附着力与驱动轮的法向反作用力之比。其值与轮胎的结构和气压、路面的结构和状况等有关； |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | G-附着重力：汽车总重力分配到驱动轮上的那部分。 附着条件： Ft≤Fφ 3、汽车行驶的充分必要条件 Fφ≥Ft≥ΣF 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第25-26次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目三 离合器 任务一 摩擦式离合器的组成及工作原理 任务二 膜片弹簧式离合器的组成及工作原理 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、掌握离合器的工作原理； 2、掌握离合器的基本组成； 3、了解离合器的功用； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、离合器的工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、离合器的工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月18-19日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍常用离合器的结构，离合器的种类、功用、安装要求。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 引言 发动机是汽车的动力，那么这个动力怎么样传递给车轮的呢？ 这就是通过传动系统来实现动力的传递的。 教学内容正文 项目三 离合器 任务一 摩擦式离合器的组成及工作原理 任务二 膜片弹簧式离合器的组成及工作原理 一、离合器概述 1、离合器的基本功用 保证汽车起步平稳 保证换档工作平顺 防止传动系统过载 2、对离合器的要求 A、由主动部分和从动部分组成； B、主动部分和从动部分可以暂时分离，又可以逐渐接合。 C、主动部分和从动部分要非刚性连接，因此可以相对运动。 3、离合器的分类 摩擦离合器：靠机械摩擦传动。根据压紧力不同：弹簧压紧、液力压紧、电磁铁吸力压紧。 液力耦合器：靠液体之间的耦合作用传动。 电磁离合器：靠电磁之间的耦合作用传动。 4、离合器的组成 主动部分、从动部分、压紧机构、操纵机构组成； 主动部分、从动部分、压紧机构作用是保证离合器处于压紧状态并传递动力； 操纵机构保证离合器分离。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 5、离合器的工作原理 靠主动盘与从动盘之间的摩擦力矩传递扭矩； 在经常状态下，通过压紧弹簧将主动盘与从动盘压在一起；只有在需要脱离时，通过操纵系统压缩压紧弹簧，同时带动从动盘离开主动盘； 在离合器由脱离状态向结合状态恢复过程中，适当控制离合器踏板的恢复速度，以避免冲击，并使传动系统工作平稳。 在传递的力矩大于主动盘和从动盘之间的最大静摩擦力时，离合器打滑，起到避免过载、保护系统的作用； 6、摩擦离合器的基本性能要求 分离彻底； 结合柔和； 从动部分的转动惯量小； 散热性能好； 二、 摩擦离合器 1、摩擦离合器的类型 按摩擦片的数目分为：单盘离合器；双盘离合器。 按压紧弹簧的结构形式分为：膜片弹簧离合器；螺旋弹簧离合器。 按操纵机构的形式分为：人力式操纵机构 ；气压助力式机构； 2、单盘周布弹簧离合器 的结构特点 主动部分 飞轮2与压盘16都是主动部分； 离合器盖19与压盘之间用沿圆周切向均匀布置的传动片33连接，离合器盖19用螺钉连接在飞轮2上，因此压盘也是主动部分； 从动部分 从动盘4处于压盘16与飞轮2之间，从动盘铆接在从动盘毂上。从动盘毂上的内花键与变速器输入轴上外花键相配合。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 压紧部分 通过压盘四周均匀排列的螺旋弹簧31，将压盘、从动部分、飞轮压紧在一起； 分离部分 分离时分离杠杆25的外端推动压盘16，克服压紧弹簧力，使主动部分与从动部分分离。（分离杠杆的支点） 离合器需要与曲轴一起作动平衡，为保证拆卸后的安装，离合器盖与飞轮之间用定位销来保证相对角位置； 3、双盘周布弹簧离合器 特点： 可以传递较大的转矩，用于重型车辆。 4、中央弹簧离合器的结构特点 采用一个或者两个位于离合器中央的压紧弹簧的离合器。 主动部分 飞轮、中间盘、压盘、离合器盖 从动部分 摩擦片 压紧机构 中央弹簧、分离套筒、拉杆、压紧杠杆 分离机构 分离套筒、分离弹簧、分离摆杆 5、膜片弹簧离合器的工作原理 膜片弹簧： 整体呈锥形； 由分离指和碟簧两部分组成。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 6、膜片弹簧离合器的优缺点 优点： 膜片弹簧离合器转矩容量大且较稳定； 操纵轻便； 结构简单紧凑； 高速平衡性好； 散热通风好； 摩擦片的使用寿命长。 特性曲线好 缺点： 膜片弹簧难制造； 分离指部分刚度低，导致分离效率低； 分离指根部应力集中，容易产生裂纹或损坏； 分离指舌尖易磨损，且难以恢复。 7、膜片弹簧离合器的结构形式 按膜片弹簧离合器根据分离指在分离时所受力方向分类： 推式膜片弹簧离合器 拉式膜片弹簧离合器 推式膜片弹簧离合器与拉式膜片弹簧离合器的比较 - 定义： 当分离离合器时，分离指内端受力方向指向压盘，称之为：推式膜片弹簧离合器。 当分离离合器时，分离指内端受力方向离开压盘，称之为：拉式膜片弹簧离合器 - 结构特点： 推式膜片弹簧离合器的膜片的锥顶向后，大端在压盘上，对压盘施加压力。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 拉式膜片弹簧离合器的膜片的锥顶向前，大端在离合器盖上，中部对对压盘施加压力 3）优缺点： 拉式膜片弹簧离合器在同样的压盘直径下具有高的压紧力和转矩容量，在要求同样的传递转矩时，结构紧凑、简单、质量轻、从动盘转动惯量小、工作平稳冲击小的优点； 缺点是分离轴承制造难度大，装配精度要求高、不便维护的 8、从动盘和扭转减振器 从动盘的组成：从动盘本体；摩擦片；从动盘毂。为了使离合器结合时柔和、平稳，从动盘应该具有轴向弹性。 安装扭转减振器 原因：发动机传到传动系的扭矩有周期性，因此产生扭转振动。可能产生系统的共振，而影响零部件的寿命或者损坏零部件。在特殊工况下（紧急制动），也有可能产生较大的冲击。 措施：在离合器从动盘上安装扭转减振器，可以避免系统的共振，衰减冲击载荷。 原理：一般采减振弹簧，作为吸能元件，吸收系统的振动，利用摩擦作用衰减弹簧的吸收的能量。 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第27次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务三 离合器的操纵机构 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 了解离合器的操纵机构； - 掌握离合器踏板的自由行程； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、离合器踏板的自由行程； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、离合器踏板的自由行程； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月21日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课考核重点是离合器踏板的自由行程、离合器的操作机构。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 我们上节课了解了离合器的基本组成，离合器到底是怎样工作呢？我们这节课就来介绍。 - 教学内容正文 任务三 离合器的操纵机构 一、离合器的工作原理 二、离合器踏板的自由行程 离合器长期使用后，从动盘变薄，压盘就会向飞轮方向移动一个距离，为保证离合器接合，分离杠杆内端也要向右移动。 因此，安装时（即接合时），分离杠杆内端和分离轴承之间应留有一间隙，踩下离合器踏板时应先消除这一间隙才能分离离合器，而消除这一间隙的离合器踏板行程就称为离合器踏板自由行程。 三、周布弹簧离合器 主动部分；飞轮、离合器盖、压盘 从动部分：从动盘 压紧机构：压紧弹簧、压盘 分离机构：分离叉、分离杠杆、分离轴承 四、从动盘 五、操纵机构 作用：驾驶员借以使离合器分离，而后又使之柔和结合的一套机构。 组成：包括离合器踏板到离合器壳内的分离轴承及中间的传动部件。 分类：机械式操纵机构 液压式操纵机构 机械式操纵机构分类： 1、杆式传动 2、绳索传动 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍了离合器的工作原理，各组成部分的作用，离合器踏板的自由行程，以及离合器的操作机构。本节课考核重点是离合器踏板的自由行程、离合器的操作机构。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第28次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目四 手动变速器 任务一 概述 任务二 手动变速器的变速传动机构 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、了解变速器的分类； 2、掌握变速器的工作原理； 3、掌握三轴式变速器的各个档位传递路线； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、三轴式变速器的各个档位传递路线； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 2、三轴式变速器的各个档位传递路线； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月25日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍了变速器的作用，变速器的工作原理，传动比的计算方法。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 汽车在道路上行驶时汽车的速度是不断变化的，是什么使汽车的速度发生变化的？这就是本节课内容变速器。 - 教学内容正文 项目四 手动变速器 任务一 概述 任务二 手动变速器的变速传动机构 一、变速器的功用 1、在较大的范围内改变汽车的行驶速度 2、改变汽车的运动方向 3、切断动力 二、变速器的分类 三、三轴式变速器 主要有三个轴，输出和输入轴位于同一水平面第三轴用齿轮与输出和输入轴连接，第三轴位于前两轴下方。 1、齿轮换档形式 采用常啮合斜齿轮。 利用同步器、结合套换档。 2、齿轮的轴向定位 利用止推环对斜齿轮轴向限位。 3、润滑与密封 采用飞溅润滑 在1、2轴与轴承盖之间多采用回油螺纹或橡胶油封 4、变速器壳体 材料：铸铁、铸铝 底部有放油螺塞。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 四、两轴式变速器 结构分析： 一轴：一、二档齿轮与轴一体；三、四档齿轮与轴通过轴承空套轴上。 二轴：一、二档齿轮与通过轴承连接；三、四档齿轮与轴一体。 一、二档传动路线 三、四档传动路线 倒档传动路线 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍了变速器的作用，变速器的工作原理，传动比的计算方法。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第29次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务三 同步器 任务四 手动变速器操纵机构 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、掌握同步器的作用和工作原理； 2、掌握变速器的操作机构组成； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、同步器的作用和工作原理； 2、变速器的操作机构组成； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、同步器的作用和工作原理； 2、变速器的操作机构组成； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月26日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍同步器的工作原理，变速器的操纵机构的组成和实现倒档锁、挂挡的自锁和互锁装置。主要考核同步器的工作原理，变速器的操纵机构的组成和实现倒档锁、挂挡的自锁和互锁装置。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 为了减少在挂挡的时候变速器齿轮的出现撞齿的现象，保证齿轮能过平稳顺利的结合，这是通过同步器来实现的。汽车在布置的时候变速器的输出轴和驱动桥的输入轴通常不再一个平面上，这个时候就需要万向节来实现动力的传递。 - 教学内容正文 任务三 同步器 任务四 手动变速器操纵机构 一、同步器 二、变速器操纵机构 1、功用： 保证驾驶员能准确可靠地使变速器换入某个档位。 2、要求： 自锁功能：防止自动换档、脱档。 互锁功能：保证变速器不会同时换入两个档位。 倒档锁：防止误换倒档。 3、分类： 直接操纵式 远距离操纵式 三、直接操纵式变速器操纵机构的构造 1）锁止机构 2）互锁装置工作原理 3）倒档锁 变速器操纵机构 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 分动器 在多轴驱动的汽车上，为了将输出的动力分配给各驱动桥设有分动器。分动器一般都设有高低档，以进一步扩大在困难地区行驶时的传动比及排挡数目。 1、功用 分动器的功用就是将变速器输出的动力分配到各驱动桥，并且进一步增大扭矩。分动器也是一个齿轮传动系统，它单独固定在车架上，其输入轴与变速器的输出轴用万向传动装置连接，分动器的输出轴有若干根，分别经万向传动装置与各驱动桥相连。 大多数分动器由于要起到降速增矩的作用而比变速箱的负荷大，所以分动器中的常啮齿轮均为斜齿轮，轴承也采用圆锥滚子轴承支承。 2、工作原理 分动器各轴均用两个圆锥滚子轴承支承，其轴承松紧度用相应的调整垫调整。 越野汽车在良好道路行驶时，为减小功率消耗及传动系机件和轮胎磨损，一般要切断通前桥动力。在越野行驶时，若需低速档动力，则为了防止后桥和中桥超载，应使低速档动力由所有驱动桥分担。为此，对分动器操纵机构有如下要求:非先接上前桥不得挂上抵速档，非先退出低速档，不得摘下前桥。 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍同步器的工作原理，变速器的操纵机构的组成和实现倒档锁、挂挡的自锁和互锁装置。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第30、31次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目五 自动变速器 任务一 概述 任务二 自动变速器的控制系统 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握自动变速器的分类； - 掌握自动变速器的作用及组成； - 了解自动变速器的控制系统； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、自动变速器的分类； 2、自动变速器的作用及组成； 3、自动变速器的控制系统； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、自动变速器的分类； 2、自动变速器的作用及组成； 3、自动变速器的控制系统； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年11月28日、12月2日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 掌握自动变速器的分类、自动变速器的作用及组成；了解自动变速器的控制系统； |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 引言 随着自动变速器的发展，其结构和性能也在不断完善，特别是近年来随着电子技术和自动控制技术在汽车上的应用，出现了电控自动变速器，它包括电控液力机械传动的自动变速器和电控齿轮式机械传动的自动变速器。电控自动变速器可实现与发动机的最佳匹配，并可获得最佳的经济性、动力性、安全性及达到降低发动机排汽污染的目的。 教学内容正文 项目五 自动变速器 任务一 概述 任务二 自动变速器的控制系统 一、自动变速器的特点 1、自动变速消除了驾驶员换挡技术的差异性； 2、自动变速器提供了良好的传动比转换性能； 3、自动变速器改善了车辆的动力性和通过性； 4、自动变速器可减轻驾驶员疲劳强度，提高行车的安全性； 5、自动变速器可减少发动机排气污染； 自动变速器除具有以上优点外，还有一定的缺点，其缺点主要有（1)较手动变速器，自动变速器结构复杂，制造精度要求高，加工量大，制造难度大，成本高。(2)传动效率低。(3)由于自动变速器结构复杂，相应的维修技术也较复杂。 二、自动变速器的分类 1、按驱动方式分类：可分为后驱动自动变速器和前驱动自动变速器即自动驱动桥。 2、按前进挡的挡位数不同分类：可分为3个前进挡、4个前进挡、5个前进挡。 3、按齿轮变速器的类型分类：可分为行星齿轮式自动变速器和平行轴式（定轴式）自动变速器两种。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 4、按控制方式分类：可分为全液压控制自动变速器和电子控制自动变速器 三、自动变速器的组成 自动变速器主要由液力传动装置、机械传动装置、液压控制系统、人机联动装置、电控系统、自动变速器油散热器等组成。 1、液力变矩器其主要作用：是将发动机的转矩传给机械传动装置中的齿轮系统。还可以在转矩传递过程中增大转矩，使输出轴的转速可以在一定范围内无级变化。 2、齿轮传动装置：主要起变速作用，主要有平行轴式的齿轮机构和行星齿轮机构两种形式；由行星齿轮机构和换档执行元件组成。 行星齿轮机构在自动变速器中其作用是提供不同的传动比。通常一个单排的行星齿轮机构是由太阳轮、行星齿轮架、两个以上的行星齿轮和齿圈组成。 换档执行元件：换档执行元件主要包括离合器、制动器和单向离合器。 - 液压控制系统 液压控制系统一般安装在变速器油底壳中，用来控制自动变速器的换档。 4、人机联动装置：人机联动装置的作用是将驾驶员对车辆行驶方式的具体要求以及发动机负荷大小的变化等信息传递给液压控制系统，以便液压控制系统进行油压的调节和档位的变换。 组成：人机联动装置包括选档手柄和节气门拉索。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 1）选档手柄 驾驶员操作选档手柄，通过机械装置与变速器连接，对行驶方式进行选择。 电控自动变速器ECT是在液压控制的基础上增加了计算机控制部分，它是由电子控制单元、各种电磁阀、各种传感器及指示装置等组成。 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） - 自动变速器有哪几部分组成各有什么作用？ - 自动变速器有何特点？ - 自动变速器如何分类？ |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第32次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目六 万向传动装置 任务一 万向节 任务二 传动轴与中间支承 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、掌握万向传动装置的主要零部件的作用、类型； 2、掌握常用万向节的构造以及工作原理； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、万向传动装置的主要零部件的作用、类型； 2、常用万向节的构造以及工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、常用万向节的构造以及工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月3日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍万向传动装置的组成、作用、分类。本节课的考核重点在万向传动装置的分类和作用。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 引言 汽车在布置的时候变速器的输出轴和驱动桥的输入轴通常不再一个平面上，这个时候就需要万向节来实现动力的传递。 教学内容正文 项目六 万向传动装置 任务一 万向节 任务二 传动轴与中间支承 一、万向传动装置概述 功用：主要用来在工作过程中相对位置不断改变或者轴线不重合的两根轴间传递转矩和旋转运动 组成：万向节和传动轴组成，距离较大时还加装中间支承。 要求：1)保证所连接的两轴相对位置在预计范围内变动时，能可靠地传递动力。2)保证所连接两轴尽可能等速运转。由于万向节夹角而产生的附加载荷、振动和噪声应在允许范围内。3)传动效率高，使用寿命长，结构简单，制造方便，维修容易等。 应用场合： 1）变速器与驱动桥之间 2）变速器与分动器之间 3）驱动桥的半轴 4）断开式驱动桥的半轴 5）转向轴 - 万向节分类 万向节：按扭转方向是否有明显的弹性，可分为刚性万向节和挠性万向节。 刚性万向节：根据万向节连接的两轴夹角α≠0不等于于零时，输入轴瞬时角速度瞬时ω1与输出轴瞬时角速度ω2的运动关系 ，分为： |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 不等速万向节：ω1≠ω2（几乎时时成立），如十字轴式； 准等速万向节：ω1＝ω2 （α＝α1）；ω1≠ω2 （α≠α1），如双联式、三销轴式等； 等速万向节：ω1＝ω2 （α＜α1），如球叉式、球笼式等； 一)、十字轴万向节 十字轴的密封 如密封唇朝向轴承，用于防止润滑油泄出 密封唇背向轴承，用于防止灰尘、杂物侵入 同时安装两个皮碗密封 运动分析： 当十字轴万向节的主动轴与从动轴存在一定夹角α 时，主动轴转角φ1与从动轴转角φ2之间存在如下关系： 要点： 是φ1的周期函数，周期为π，即转动一周，波动2次 当主动轴匀速旋转，从动轴的最大转速为：，最小转速为： 单十字轴万向节传动的不均匀系数k： 实现两轴间等角速度传动措施： 第一万向节两轴间夹角a1与第二万向节两轴间夹角a2相等。 第一万向节从动叉与第二万向节主动叉处于同一平面内。 二）、等速万向节 原理： 传力点永远位于两轴交点O的平分面上 球笼式万向节特点： 承载能力强，结构紧凑，拆装方便，两轴最大交角为42° |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 1、球叉式万向节 按其钢球滚道形状不同可分为圆弧槽和直槽两种形式。 圆弧槽滚道型的球叉式万向节（图4-7a） 优点：这种球叉式万向节结构较简单，可以在夹角不大于32°～33°的条件下正常工作 缺点：由于四个钢球在单向传动中只有两个传递动力，故单位压力较大，磨损较快。 直槽滚道型球叉式万向节（图4-7b） 优点：这种万向节加工比较容易 缺点：允许的轴间夹角不超过20°，在两叉间允许有一定量的轴间滑动 2、球笼式万向节 球笼式万向节是目前应用最为广泛的等速万向节。分为：早期Rzeppa型和后来的Birfield型 1）、Rzeppa型球笼式万向节工作原理要点： 靠分度杆使得球笼转过响应的角度来实现等速 经验表明，当轴间夹角较小时，分度杆是必要的；当轴间夹角大于11°时，仅靠球形壳和星形套上的子午滚道的交叉也可将钢球定在正确位置。这种等速万向节可在两轴之间的夹角达到35°～37°的情况下工作。 - 、Birfield型球笼式等速万向节 无分度杆球形壳和星形套的滚道做得不同心，令其圆心对称地偏离万向节中心，靠内、外子午滚道的交叉将钢球定在正确位置。 内、外滚道决定的钢球中心轨迹的夹角稍大于11° 滚道的横断面为椭圆形，接触点和球心的连线与过球心的径向线成45°角，椭圆在接触点处的曲率半径选为钢球半径的1．03～1．05倍。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 三、传动轴和中间支承 传动轴的两种形式:实心轴和空心轴 实心轴用于：转向驱动桥的半轴、断开式驱动桥的摆动半轴 空心轴用于：传动系的万向传动 空心轴的两种形式:焊接钢管和无缝钢管 滑动花键长度：考虑传动轴最大值和最小值。在传动轴长度处在最大值时，花键套与轴有足够的配合长度；而在长度处在最小时不顶死 四、中间支承的作用 1、在长轴距汽车上为了提高传动轴临界转速、避免共振以及考虑整车总体布置上的需要，常将传动轴分段。 2、在轿车中，有时为了提高传动系的弯曲刚度、改善传动系弯曲振动特性、减小噪声。 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍万向传动装置的组成、作用、分类。本节课的考核重点在万向传动装置的分类和作用。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第33次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目七 驱动桥 任务一 主减速器和差速器的维修 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、掌握驱动桥各主要部件的功用和类型； 2、掌握单级、双级主减速器工作原理； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、单级、双级主减速器工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、单级、双级主减速器工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月5日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍驱动桥的作用，主减速器的结构、工作原理和作用。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 由于发动机的布置方式所有发动机的动力传动方向与驱动桥的动力接收方向是垂直的，这就需要一个装置来进行传递动力，这个装置就是主减速器。 - 教学内容正文 项目七 驱动桥 任务一 主减速器和差速器的维修 一、概述 其作用是将万向传动装置输入的动力减速增扭、改变动力方向之后，通过半轴将动力传递分配到左右驱动轮。驱动桥各部分的功用如下， 主减速器：降低转速、增加扭矩、且改变扭矩的传递方向以适应汽车的行驶方向。 差速器：使左右轮可以以不同转速旋转，适应汽车转弯及在不平路面上行驶。 半轴：将转矩从差速器传至驱动轮。 桥壳：用以安装主减速器、差速器等传动装置。 二、根据桥壳与驱动桥的连接关系驱动桥分为 非断开式 断开式驱动桥两种。 三、单级主减速器 单级主减速器因结构简单、体积小、质量小、传动效率高等到优点，可以满足轿车和中型货车动力性的要求，因此在轿车和中型货车中采用较多。其减速传动机构有一对齿轮组成，主传动比为 I0=n1/n2 式中：n1——主动齿轮转数。 n2——从动齿轮转数。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 四、主动锥齿轮的支撑方式有跨置式和悬臂式两种： - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍驱动桥的作用，主减速器的结构、工作原理和作用。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第34次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务二 半轴和桥壳的检修 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、掌握差速器工作原理； 2、掌握半轴的支撑方式和桥壳的作用； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、差速器工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、差速器工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月16日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍了一般差速器的组成和工作原理，和半轴、桥壳的作用。本节课考核重点在于差速器的工作原理。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 汽车是怎样转弯的，在汽车转弯的时候内外两侧车轮是怎样运动的这就是我们本节课要解决的内容。 - 教学内容正文 任务二 半轴和桥壳的检修 一、差速器 差速器的作用是：①使左右车轮能以不同的转速进行滚动转向和直线行驶，称为差速特性(即n特性)；②将主减速器传来的扭矩平均分给两半轴，尽量使两侧车轮驱动力相等，称为扭矩等分特性(即n特性)。 差速器按其用途分为：轴间差速器和轮间差速器。 1、全浮式半轴支承 这种支承形式的半轴除受扭矩外，两端均不承受任何弯矩，放称为全浮式。全浮式半轴用内端花键与差速器半轴齿轮相连。外端有凸缘盘，通过螺柱与轮毂4固定在一起，轮毂通过两排圆锥轴承5支承于桥壳1上。路面对驱动轮作用力反映到车桥上的情况是：除切向反力x作为该轮的牵引力传到半轴使半轴受扭矩外，切向反力x、垂直反力z、侧向反力y以及由它们所产生的弯矩，都经两轴承5直接传到桥壳上，由桥壳承受。 全浮式支承的半轴易于拆装，只需拧下半轴凸缘上的螺钉，即可抽出半轴，而车轮与桥壳照常支持汽车。这种支承形式在汽车应用最为广泛。 2、半浮式半轴支承 桥壳是安装主减速器、差速器、半轴、轮毂和悬架的基础件，使左右两侧的车轮位置相对固定。它承受驱动轮传来的各种反力、力矩，并经悬架传给车架或车身。桥壳应具有足够的强度和刚度，质量小，便于主减速器的拆装和调整。其结构尽可能地便于制造。 （1）驱动桥壳的结构形式 驱动桥壳分为整体式和分段式两种。 整体式 铸造的整体式桥壳刚度和强度较大，但质量也大，目前仍广泛应用。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 钢板冲压焊接式桥壳具有质量小，工艺比较简单，成本低等优点。目前，在轿车和轻型货车上采用较多。整体式桥壳的优点是强度、刚度较大，且检查、拆装和调整主减速器、差速器方便，不必把整个桥从汽车上拆下来，因此适用于各类汽车。 分段式分段式桥壳一般由两段组成，也有三段甚至多段组成的，各段之间用螺栓连接。 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍了一般差速器的组成和工作原理和半轴、桥壳的作用。本节课考核重点在于差速器的工作原理。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第35次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目八 汽车行驶系统 任务一 车架和车桥 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握汽车行驶系的组成和作用； - 车架的结构； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、车架的作用和分类； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 2、车架的结构； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月17日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍了行驶系的组成和作用，车架的结构。考核重点汽车的行驶系组成和作用。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 汽车上的零件是怎样组装的，什么又是汽车的基础？这节课就来介绍汽车的装配基础车架。 - 教学内容正文 项目八 汽车行驶系统 任务一 车架和车桥 - 汽车行驶系功用 汽车行驶系的功用是： 1、接受由传动系传来的扭矩，并通过驱动轮与路面间附着作用，产生路面对汽车的牵引力； 2、传递并承受路面作用于车轮上的各种反力及其所形成的力矩； 3、应尽可能地缓和行驶时由于路面不平对车身造成的冲击和振动，并且与转向系很好地配合，实现汽车行驶方向的正确控制，从而保证汽车行驶平顺性和操纵稳定性。 二、汽车行驶系的分类 行驶系的基本组成和结构形式，主要取决于汽车行驶路面的性质。汽车行驶系主要结构形式有轮式、履带式等，其中轮式汽车应用得最为广泛。 三、车架的功用和要求 对车架的要求如下： 1、应满足汽车总布置的要求； 2、车架应具有足够的强度与适当的刚度，保持其上各总成和部件之间的相对位置； 3、其质量尽可能的小，结构简单； 4、尽可能降低汽车重心位置和获得较大的转向角，提高汽车行驶的稳定性和机动性，这一点对轿车和客车更为重要。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 四、车架的类型和构造 汽车的车架按结构形式可分为边梁式、中梁式和综合式几种类型 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍了行驶系的组成和作用，车架的结构。考核重点汽车的行驶系组成和作用。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第36次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务二 车轮定位 任务三 车架和车桥的检修 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、了解车轮定位的基本知识； 2、掌握四轮定位的主要参数以及其作用； 3、了解转向桥与转向驱动桥各自的特点； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、四轮定位的主要参数以及其作用； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、四轮定位的主要参数以及其作用； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月19日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 通过本章的介绍能够认识转向桥与转向驱动桥，驱动桥与转向驱动桥，前轮定位与后轮定位结构，它们之间的关系和各自的特点。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 为防止高速行驶时汽车出现的“激转”及自动转向现象，在结构设计上应确保汽车具有不足转向特性。 - 教学内容正文 任务二 车轮定位 任务三 车架和车桥的检修 一、转向桥和转向驱动桥 转向桥通常位于汽车前部，因此也常称为前桥。 转向桥功用是： 1、通过转向节使车轮可以偏转一定角度以实现汽车的转向。 2、承受一定的载荷。即转向桥既承受垂直载荷，同时承受纵向力和侧向力以及这些力造成的力矩，因此要求转向桥必须有足够的强度和刚度。 3、应具有正确的定位角度与合适的转向角。 二、转向桥可与独立悬架匹配也可以与非独立悬架匹配。 1、与非独立悬架匹配 汽车非独立悬架转向桥的结构大体相同，主要由前轴、转向节、转向主销等几部分组成。 2、独立悬架匹配的转向桥 断开式转向桥的作用与非断开式转向桥一样，所不同的是断开式转向桥与独立悬架匹配。 三、转向轮定位 为保证汽车稳定地直线行驶，转向轮具有自动回正作用，为减少轮胎和机件的磨损。应使主销和转向节保持一定的安装角度，称为转向轮定位。这些定位参数有：主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束。 转向轮的定位参数作用：使汽车转向轮具有自动回正作用，并避免或减少轮胎的磨损。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 转向轮定位参数的实现：通过车轮、主销和前桥的安装或调整相对关系实现。 转向轮定位参数：主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角、前轮前束、后轮外倾角和前束。 A、主销后倾角 主销后倾角：主销在汽车的纵向平面具有的向后的倾角。即主销轴线与地面垂线在汽车纵平面内的夹角。 主销后倾角的作用：产生回正的稳定力矩 对稳定力矩的要求：稳定力矩不能太大，否则将导致转向沉重。 主销后倾角的范围：2度- 3度 采用低压轮胎的汽车的稳定力矩增加，后倾角较小甚至为负。 B、主销内倾角 主销内倾角：主销在汽车横向平面的倾角，即主销轴线与地面垂线在汽车横向断面内的夹角。 主销内倾角的作用：产生自动回正力矩。 通过主销偏置减小转向力矩。 主销内倾角的范围：小于8。 主销偏置：40-60mm； 主销内倾角的存在有使转向费力和省力的双重效应。 主销内倾角靠机加工时前梁两端的主销孔倾斜来保证的。 主销后倾和主销内倾的异同点: 主销后倾的自动回正作用和车速有关，主销内倾的自动回正作用和车速无关。 主销后倾角的大小是可调整的，主销内倾角的大小一经确定，则其大小不能进行调整。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | C、前轮外倾角 前轮外倾角：车轮中心平面与地面垂直平面在汽车横向断面内的夹角。 前轮外倾角的作用：避免汽车满载时车轮内倾而引起车轮的偏摩，并防止轮毂外端的轴承和紧固螺母承受过大的载荷, 和拱形路面配合，并提高车辆的安全性。 前轮外倾角的范围：1。 车轮外倾角靠机加工时转向节的轴颈与水平面成一定的角度实现。 D、前轮前束 前轮前束：前轮后端边缘距离与前端边缘距离的差值称为前轮前束。 前轮前束的作用：消除因前轮外倾引起的前轮边滚边滑的现象。 前轮前束的范围：(A-B)=0-12mm 前轮前束通过调整转向横拉杆来实现。 E、后轮外倾与前束 后轮前束的作用：后轮为从动轮时，汽车行驶时后轮产生前张，为消除此现象后轮设置前束。 后轮一般采用负外倾。 后轮外倾角和前束的作用：增加车轮接地跨度，提高车辆的横向稳定性；抵消高速行驶时的负前束引起的不利影响。 后轮外倾与前束不可调。 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 转向轮定位参数有：主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束。为防止高速行驶时汽车出现的“激转”及自动转向现象，在结构设计上应确保汽车具有不足转向特性。当汽车后轮具有一定程度的外倾角和前束时可使后轮获得合适的侧偏角，提高汽车高速行驶的操纵稳定性。故在有一些高档轿车设置四轮定位，即不仅要求前轮定位，还要有后轮定位。通过本章的介绍能够认识转向桥与转向驱动桥，驱动桥与转向驱动桥，前轮定位与后轮定位结构，它们之间的关系和各自的特点。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第37次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务四 车轮和轮胎的检修 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握汽车的车轮与轮胎的作用； 2、了解汽车的车轮与轮胎的种类、结构形式和特点； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、汽车的车轮与轮胎的作用； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 2、汽车的车轮与轮胎的种类、结构形式； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月23日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 车轮与轮胎是汽车的行走部件，安装在车架上，可以绕车轴转动并沿地面滚动。轮胎及车轮连接车轴，接触地面。轮胎及车轮将汽车发出的作用力传给地面，同时将地面的反作用力传回汽车。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 车轮是汽车的行驶部件，车轮与地面之间的摩擦实现汽车的行驶，车轮的主要结构是什么，它又有什么作用，在制造时对车轮有什么要求？ 本节课我们就来解决上面的疑问。 - 教学内容正文 任务四 车轮和轮胎的检修 车轮与轮胎是汽车的行走部件，安装在车架上，可以绕车轴转动并沿地面滚动。轮胎及车轮连接车轴，接触地面。轮胎及车轮将汽车发出的作用力传给地面，同时将地面的反作用力传回汽车。 一、车轮与轮胎是汽车行驶系中重要部件，其基本功用如下： 1、支承整车的质量，使汽车能够承载； 2、缓和由路面传来的冲击力，改善承载条件； 3、传递驱动力、制动力和转向力，使驾驶人员能够对汽车的运动进行操纵控制； 4、减小行驶阻力和能量的消耗，提高运输效率； 5、有效提高通过性。 二、车轮 车轮由轮毂、轮辋以及这两元件间的连接部分(轮辐)所组成。 按轮辋和辐板连接形式，车轮可分为组合式结构和整体式结构。此外，还有对开式车轮、可反装式车轮、可调式车轮等。组合式结构将轮辋与辐板用焊接或铆接方式进行连接，整体式结构将轮辋与辐板用铸造成型或锻造成型进行连接。前者主要用于钢制车轮，而后者则用于合金制车轮。目前在轿车和货车上广泛采用辐板式车轮 三、轮胎作用： 1、和悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，并衰减由此而产生的振动； 2、保证车轮和路面有良好的附着性，以提高汽车的牵引性、制动性 和通过性； |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 3、承受汽车的重力。 对轮胎的要求： 轮胎必须具有适宜的弹性、阻尼和承载能力； 胎面部分具有增强附着能力的花纹； 具有热稳定性、耐磨等； A、轮胎的类型和各类轮胎的特点 按用途分为：载货汽车轮胎（重型、中型、轻型）；轿车轮胎； 按轮胎胎体结构分为：充气轮胎（汽车上使用的主要轮胎形式）；实心轮胎 充气轮胎按组成结构分为：有内胎轮胎；无内胎轮胎。 按帘线排列方向分为：普通斜交轮胎；子午线轮胎。 按充气大小分为：高压（0.5-0.7Mpa）：刚度大，较硬，承载容量大，摩擦系数小。低压（0.15-0.45Mpa）弹性好、断面宽、接触面积大、薄壁。 超低压（0.15以下）。 无内胎的充气轮胎： 没有内胎，空气直接压入外胎，具有轮胎穿孔时压力不会急剧下降，仍可以安全行驶；不存在内外胎卡住而损坏的现象；气密好性、可以直接靠轮辋散热，使用寿命长；结构简单，质量小等特点。 缺点： 途中修理困难； 有自粘层的轮胎，天气炎热时自粘层脱落，影响车轮动平衡。 外胎各组成部分的作用： 帘布层：是外胎的骨架，用双数层的挂胶布组成，保持轮胎的形状和尺寸，层数越多，轮胎强度越大； 胎面：由胎冠、胎肩、胎侧三部分组成，胎冠由耐磨橡胶构成，直接承受摩擦和全部载荷，为提高附着性胎冠上各种形状的花纹；胎肩是胎冠与胎侧之间的过渡部分，也有横纹利于散热；胎侧薄且软的橡胶层，用来保护帘布层。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 缓冲层：位于胎面与帘布层之间的胶片，弹性较大，缓和路面的冲击； 胎圈：由钢丝圈、帘布层包边、胎圈包布组成起到安装轮胎的作用，刚度和强度较大。 子午线轮胎的特点：帘布层线排列的方向与轮胎的子午断面一致，帘布层数可减少40%-50%。胎体较软、弹性好。帘线在圆周方向上只靠橡胶来连接接，因此缓冲层采用具有若干层帘线与子午断面呈大角度（70-75。）、高强度、不易拉伸的周向环层的带束层。带束层采用玻璃纤维、加强纤维或钢丝帘布制造，强度高、拉伸变形小； 子午线轮胎的优点： 接地面积大，附着性能好，对地面的单位压力小，磨损少，寿命长；胎冠较厚，且有坚硬带束层不易刺穿，行驶时变形小，可降低油耗；帘布层少，胎侧薄，散热性好；径向弹性大，缓冲性好、负荷能力大；承受侧向力时，接地面积基本不变，行驶稳定性好。 子午线轮胎的缺点： 胎侧薄且软，胎冠厚，在二者的过渡区容易产生裂纹；吸振能力差，胎面噪音大；制造技术要求高，成本高。 普通斜交轮胎的优点： 轮胎的噪音小；外胎面柔软；制造容易；价格低； 普通斜交轮胎的缺点： 受侧向力时接地面积变小，胎冠滑移大。抗侧向力能力差；高速行驶的稳定性差；轮胎易磨损；承载能力较子午线轮胎小。 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课的考核重点是车轮的结构、作用。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第38次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目九 悬架 任务一 概述 任务二 弹性元件 任务三 减震器 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握汽车悬架的功用和类型； - 掌握各种弹性元件的结构和工作原理； 3、掌握减震器的工作原理； 4、了解悬架的结构以及各种元件的安装； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、汽车悬架的功用和类型； 2、各种弹性元件的结构和工作原理； 3、减震器的工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、减震器的工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月24日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 汽车悬架主要有弹性元件、减震器和导向机构三个基本部分组成。汽车悬架的分类按照控制形式不同，分为主动悬架和主动式悬架两大类。根据汽车的导向机构不同，悬架又可分为独立悬架与非独立悬架。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 汽车在不平路面上行驶，为什么感觉没有想象的那么振动？拖拉机和汽车在相同的路面上行驶，为什么感觉振动小点？ - 教学内容正文 项目九 悬架 任务一 概述 任务二 弹性元件 任务三 减震器 一、概述 汽车悬架是车架(或承载式车身)与车桥(或车轮)之间弹性连接的部件。汽车悬架主要有弹性元件、减振器和导向机构三个基本部分组成。此外还包括一些特殊功能的部件，如稳定杆和缓冲块等。 现代汽车还采用了控制机构，形成可控式悬架，如半主动悬架和全主动悬架等。 弹性元件使车架(或车身)与车桥(或车轮)之间实现弹性连接，用来承受并传递垂直载荷，缓和不平路面、紧急制动、加速和转弯引起的冲击。减振器用来衰减由于弹性系统受到冲击后引起的振动，很多汽车在悬架中设有专门的减振器。导向机构是用来使车轮(特别是转向轮)按一定运动轨迹相对于车身运动，同时以上三者兼有传递力的作用。 二、汽车悬架的功用和类型 1、汽车悬架的功用 (1)抑制、缓和由不平路面引起的振动和冲击； (2)传递汽车垂直力以外，还传递其他各方向的力和力矩； (3)保证车轮和车身(或车架)之间有确定的运动关系，使汽车具有良好的驾驶性能。 2、汽车悬架的分类 按照控制形式不同，悬架可分为被动式悬架和主动式悬架两大类。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 三、弹性元件及典型悬架 维了缓和冲击，在汽车行驶系中，除弹性的充气轮胎外，在悬架中还必须装有弹性元件。汽车悬架的弹性元件常见的有钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧、气体弹簧和橡胶弹簧，其中钢板弹簧使用得最为广泛。 四、对减振器提出如下要求： 1、当车桥(或车轮)与车架的相对速度过大时，减振器应当能自动加大液流通道截面积，使阻尼力始终保持在一定限度之内，以避免承受过大的冲击载荷。 2、在悬架压缩行程(车桥与车架相互移近的行程)内，减振器阻尼力应较小，以便充分利用弹性元件的弹性，缓和冲击。 3、在悬架伸张行程(车桥与车架相对远离的行程)内，减振器的阻尼力应大，以求迅速减振。 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 汽车悬架主要有弹性元件、减震器和导向机构三个基本部分组成。汽车悬架的分类按照控制形式不同，分为主动悬架和主动式悬架两大类。根据汽车的导向机构不同，悬架又可分为独立悬架与非独立悬架。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第39次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务五 电子控制悬架系统 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握独立悬架与非独立悬架结构； - 掌握独立悬架与非独立悬架的运动特点； 3、了解横向稳定器的安装； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、独立悬架与非独立悬架的运动特点； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、独立悬架与非独立悬架结构； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月26日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课主要介绍与独立悬架和非独立悬架匹配的弹性元件的安装结构及工作原理。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 上节课我们介绍了按照导向机构的不同，悬架可以分为独立悬架和非独立悬架，这节课我们就来介绍一下，它们的组成和运动原理。 - 教学内容正文 任务五 电子控制悬架系统 一、非独立悬架 非独立悬架因其结构简单，工作可靠，而被广泛应用于货车和客车的前、后悬架。在轿车中，非独立悬架多用于后桥。 悬架的结构，特别是导向机构的结构，随所采用的弹性元件不同而有差异，而且有时差别很大。采用螺旋弹簧、气体弹簧时需要有较复杂的导向机构。而采用钢板弹簧时，由于钢板弹簧本身可兼起导向机构的作用，并有一定的减振作用，使得悬架结构大为简化。因而在非独立悬架中大多数采用钢板弹簧作为弹性元件。 1、纵置板簧式非独立悬架 2、螺旋弹簧非独立悬架 3、空气弹簧非独立悬架 二、独立悬架 独立悬架中多采用螺旋弹簧和扭杆弹簧作为弹性元件。其结构特点是两侧的车轮各自独立地与车架或车身弹性连接，因而具有以下优点： 1、在悬架弹性元件一定的变形范围内，两侧车轮可以单独运动而互不影响，这样在不平道路上行驶时可减少车架和车身的振动，同时有助于消除转向轮不断偏摆的不良现象。 2、独立悬架比用非独立悬架减少了汽车的非簧载质量(即不由弹簧支承的质量)。若道路条件和车速相同，非簧载质量愈小，则悬架所受到的冲击载荷也愈小。故采用独立悬架可以提高汽车的平均行驶速度。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 采用断开式车桥，发动机总成的位置便可以降低和前移，降低了汽车重心，提高了汽车行驶稳定性。采用独立悬架时车轮有较大的上下运动空间，可使悬架刚度设计得较小，从而降低汽车振动频率，改善行驶平顺性。 - 轿车的转向轮普遍地采用了独立悬架。独立悬架结构复杂，制造成本高，维修保养不便。在一般情况下，车轮跳动时，由于车轮外倾角与轮距变化较大，轮胎磨损较严重。某些越野汽车全部车轮采用独立悬架。 在有的独立悬架中，车轮是在汽车的斜向平面内摆动的。 1、横臂独立悬架 2、纵臂式独立悬架 3、车轮沿主销移动的悬架 - 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课主要介绍与独立悬架和非独立悬架匹配的弹性元件的安装结构。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第40次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目十 汽车转向系统 任务一 转向器及转向操纵机构 任务二 转向操纵装置的检修 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握转向系统的结构及组成； 2、掌握转弯半径，转向盘自由行程等术语； 3、了解转向器的结构和工作原理； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、转弯半径，转向盘自由行程； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、转向器的结构和工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月30日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 汽车转向系的作用及转向系的分类，转弯半径的概念及如何确定最小转弯半径。机械转向系的分类，机械转向系的构成，与非独立悬架配用的转向系的转向操纵机构的特点，循环球式转向器结构、原理，转向摇臂，转向主拉杆，转向横拉杆的结构，与独立悬架配用的转向系的安全转向柱的特点，齿轮齿条转向器的结构、原理，转向减振器的作用。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 前面的教学中我们介绍过差速器是实现汽车转向的装置，那么汽车转向时又有哪些参数呢？本节课我们就来介绍这些参数。 - 教学内容正文 项目十 汽车转向系统 任务一 转向器及转向操纵机构 任务二 转向操纵装置的检修 一、概述 1、汽车转向系统的定义 汽车中用来改变或者恢复其行车路线的系统。 2、汽车转向系统的功用 保证汽车按驾驶员的要求进行转向和正常行驶。 3、汽车转向系统的分类 按汽车转向系统能源的不同分为： （1）机械转向系统：以驾驶员的体力为转向能源，其中所有的传力件都是机械零件。 （2）动力转向系统：兼用驾驶员的体力和发动机动力为转向能源，其转向系统中需要增加动力转向装置。 （3）电动助力转向系统：以驾驶员的体力和电能为转向能源，其转向系统中需要增加电动装置或者电液装置。 4、机械转向系统的组成：转向操纵机构，转向器，转向传动机构。 转向万向节的作用：方便布置；消除安装误差和安装支架变形引起的不利影响；可以方便的实现零部件的通用化和系列化。 5、动力转向系统的组成 动力转向装置：转向油罐；转向油泵；转向控制阀；转向动力缸。 机械转向装置：转向操纵装置；转向器；转向传力装置。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 6、电控四轮转向 在电子控制的四轮转向系统中，前轮转向器和后轮转向执行器之间没有任何机械连接装置，后轮转向执行器由转向电子控制模块来控制。电子控制系统中的四轮转向系统利用转向盘转动速度、车辆行驶速度和前轮转角的信息来计算并控制后轮转角。 - 转向器及转向操纵机构 逆效率很高的转向器称为可逆式转向器； 逆效率很低的转向器称为不可逆的转向器； 逆效率略高于不可逆式的转向器称为极限可逆式转向器。 1、可逆式转向器、不可逆转向器与的比较： （1）可逆式转向器可以将路面阻力完全反馈到转向盘，驾驶员路感好，可以实现转向轮的自动回正，但可能发生“打手”现象； （2）不可逆式转向盘让驾驶员丧失路感，无法根据路面阻力调整方向盘转距；转向轮不会自动回正。 （3）极限可逆式转向器可以获得一定的路感，转向盘可自动回正。 2、转向器 转向器的分类：齿轮齿条式转向器；循环球式转向器；蜗杆曲柄指销式转向器。 （1）齿轮齿条式转向器 传动件为：齿轮、齿条。 特点：结构简单，紧凑；质量轻；转向灵敏；制造容易，成本低；正、逆效率高。转向传动机构简单，不需要转向摇臂和直拉杆。 - 转向操纵机构 转向操纵机构的组成 转向盘；组成：轮缘、轮辐、轮毂； 转向轴和转向柱管的吸能装置：为了保证发生碰撞时驾驶员的安全，需要采用吸能型的转向管柱。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 转向传动机构 1、与非独立悬架配用的转向传动机构 转向传动机构的组成 转向摇臂、转向直拉杆、转向节臂和转向梯形。 转向摇臂：转向器传动副与直拉杆之间的传动件。 转向直拉杆：转向直拉杆是转向摇臂与转向节臂之间的传动杆件。 - 与独立悬架配用的转向传动机构 与独立悬架配合使用的转向传动机构必须是断开的，以适应轮胎的跳动。并且由平行于路面的平面内摆动的转向摇臂直接带动或者由转向直拉杆带动。 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 汽车转向系的作用及转向系的分类，转弯半径的概念及如何确定最小转弯半径。 机械转向系的分类，机械转向系的构成，与非独立悬架配用的转向系的转向操纵机构的特点，循环球式转向器结构、原理，转向摇臂，转向主拉杆，转向横拉杆的结构，与独立悬架配用的转向系的安全转向柱的特点，齿轮齿条转向器的结构、原理，转向减振器的作用。 助力转向的分类，助力转向系统的组成和工作原理，助力转向器的结构原理，转向油泵的结构和工作原理。四轮转向的原理，电控四轮转向系统的基本结构原理。四轮转向系统中传感器的结构及原理。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第41次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目十一 汽车制动系统 任务一 制动系统的认识 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | 1、掌握制动系统的作用和组成； 2、掌握制动器的分类，工作原理； |  |  |  |
| 教学 重 点 | - 制动器的分类； - 制动器的工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | - 制动器的分类； - 制动器的工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2019年12月31日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 本节课我们主要学习汽车制动系的功用是（行驶的）减速甚至停车、（停止的）稳定驻车、（下坡的）速度保持稳定。其主要组成有行车制动系与驻车制动系。同时以行车液压制动系统为例讲解，其结构主要由车轮制动器与液压传动机构组成。其原理是使不旋转元件制动蹄对旋转元件制动鼓（与轮毂连接）制动，产生摩擦把动能转化为热能。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | - 引言 从汽车的安全问题讲起，说明制动器对汽车的重要性。引出本节课内容。 - 教学内容正文 项目十一 汽车制动系统 任务一 制动系统的认识 （一）制动系的功用  1、使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车； 2、使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车； 3、使下坡行驶的汽车速度保持稳定； （二）制动系的分类  (1)按制动系统的作用  行车制动系统：用以使行驶中的汽车降低速度甚至停车的制动系统 驻车制动系统：用以使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系统 (2)按制动能量的传输方式  液压式：用液压的方式传输制动能量的制动系统 气压式：用气压的方式传输制动能量的制动系统 （三）制动系统的组成与结构 以液压式行车制动系为例进行讲解 图示的行车制动装置由车轮制动器和液压传动机构两部分组成 1、车轮制动器 旋转部分：制动毂8，固定在轮毂上随车轮一起旋转 固定部分：制动蹄10、底板11，制动蹄外圆柱面铆有摩擦片 张开机构：轮缸活塞7，轮缸6 调整机构：支承销12，调整凸轮，用于调整制动毂与摩擦片间隙 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 2、液压传动机构：制动踏板1，推杆2，制动主缸4，油管5； 1、制动踏板 2、推杆 3、主缸活塞 4、制动主缸 5、油管 6、轮缸 7、轮缸活塞 8、制动轮毂 9、摩擦片 10、制动蹄 11、底板 12、支承销 13、复位弹簧 （四）制动系统的基本工作原理 现在汽车的制动装置将汽车的动能转化为其他能（热能）来实现制动的。 不制动：制动毂的内圆柱面与制动蹄摩擦片的外圆柱面之间有一定的间隙，使车轮与制动毂可以的自由旋转。 制 动（使行驶的汽车减速）：驾驶员踩下制动踏板 推杆 主缸活塞 制动轮缸活塞 制动蹄张开 制动蹄张开 摩擦片压紧制动毂内圆柱面上，产生摩擦力。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 制动力的产生： 制动蹄摩擦片压紧制动毂内圆柱面上从而产生Mt（制动力矩）。制动力矩经车轮与地面的附着作用产生Pt（制动力），制动力作用于车轮→车桥→悬架→车架（身），汽车减速，直至停车。 1、制动踏板 2、隔板 3、推杆 4、制动主缸 5、油管 6、轮胎 7、轮缸 8、回位弹簧 9、摩擦片 10、制动鼓 11、制动蹄 12、支承销 13、凸轮 14、限位螺母 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 本节课我们主要学习汽车制动系的功用是（行驶的）减速甚至停车、（停止的）稳定驻车、（下坡的）速度保持稳定。 其主要组成有行车制动系与驻车制动系，有气压与液压两种制动形式。同时以行车液压制动系统为例讲解，其结构主要由车轮制动器与液压传动机构组成。其原理是使不旋转元件制动蹄对旋转元件制动鼓（与轮毂连接）制动，产生摩擦把动能转化为热能。 思考：制动力是否就是制动蹄与制动毂之间的摩擦力？ |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第42次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务二 车轮制动器的结构与检修 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握鼓式制动器的结构及工作原理； - 掌握盘式制动器的结构及工作原理； - 掌握盘式制动器、鼓式制动器的应用； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、鼓式制动器的结构及工作原理； 2、盘式制动器的结构及工作原理； 3、盘式制动器的优缺点； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、鼓式制动器的结构及工作原理； 2、盘式制动器的结构及工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2020年1月2-6日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 目前各类汽车所用的摩擦制动器可分为鼓式制动器和盘式制动器。前者摩擦副中的旋转元件为制动鼓，其工作面为圆柱面；后者的旋转元件为圆盘状的制动盘，其工作面为圆盘端面。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 鼓式制动器 ⑴、领从蹄式制动器(非平衡制动器) 结构特点：两蹄上端共用一个双活塞分泵，下端分别用偏心的销轴支撑。 领 蹄 领蹄：促动力使制动蹄张开时的旋转方向与制动鼓的旋转方向相同的制动蹄。 工作特点：两蹄对鼓的压紧力，领蹄大于从蹄。领蹄与从蹄使用寿命不同。 非平衡式制动器：凡制动鼓所受来自两蹄的法向力不能互相平衡的制动器，均属于非平衡制动器。 领蹄：正压力大，摩擦力距大，使用中蹄片的磨损速度快，调整多，使用寿命短。 从蹄：正压力小，摩擦力距小，使用中蹄片的磨损速度慢，调整少，使用寿命长。 非平衡式制动器：制动鼓所受来自两蹄的法向力不能相互平衡的制动器。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | ⑵平衡式制动器-双领蹄式和双向双领蹄式制动器 ①双领蹄式制动器-单向助势 定义：在制动鼓正向旋转时，两蹄均为领蹄的制动器。 结构特点：两制动蹄各用一个单活塞轮缸促动；两套制动蹄、轮缸、支承销和调整凸轮等是中心对称布置的。 工作特点：前进制动--领蹄，倒车制动--从蹄。 平衡式制动器：两蹄的单位压力相等，法向作用互相平衡，轮毂轴承不受额外附加载荷。 但前进制动效能与倒车制动效能不同。 优点：两蹄摩擦片磨损均匀，前进制动效果高。 缺点：倒车时制动效率低。 应用：适用于前轮制动器，因倒车时汽车重量后移，前轮制动不宜过高，以避免“抱死”而失去操纵。 ②双向双领蹄式制动器-双向助势 定义：制动鼓正反方向旋转两蹄均为领蹄的制动器。 结构特点：采用双活塞式制动轮缸；两制动蹄两端都采用浮式支承，且支点的周向位置也是浮动的；制动底板上所有固定元件既按轴对称，又按中心对称布置。 优点：无论汽车前进还是倒车制动，两蹄都是增势蹄，制动效果高，鼓蹄间接触效果好，磨损均匀。 缺点：采用双活塞轮缸，每个轮缸有两套彼此独立的液压供油管路，结构较复杂，成本高，衬片磨损后不易调整。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 盘式制动器 一、定义 由摩擦衬块从两侧夹紧与车轮共同旋转的制动。由于盘式制动器，散热能力强，热稳定性好。 二、盘式制动器的结构 1、制动盘固定在轮毂上，制动嵌固定在转向节上，制动嵌横跨在制动盘上，制动钳内有活塞，活塞后面有充满制动液的制动轮缸。 2、分类：按制动钳摩擦衬块的挤压方式 （1）浮动型前盘式车轮制动器 特点是旨在制动盘内测放置轮缸，而外侧的摩擦衬块 在钳体上制动钳可以相对与制动盘轴向滑动。 （2）固定铜型盘式车轮制动器 特点是制动盘两侧的制动钳都装有轮缸，制动时，由两侧的活塞挤压摩擦衬块。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 三、浮动钳型制动器的工作原理 1、踩下制动踏板，液压作用于轮缸上时，制动钳内活塞移动，把内摩擦衬块压向制动盘，同时浮动钳体在液压力的作用下也向内移动，把外摩擦衬块，压向制动盘产生制动力，迫使制动盘立即停止转动。 2、放松制动踏板，轮缸内的液压消失，被推压的活塞上的橡胶圈开始回到原来的位置，把活塞推回原位。这样，使活塞上随橡胶弹性变形，而复位，而制动摩擦衬块，与制动盘之间，仍保持原有的间隙，解除车轮制动。 四、盘式制动器与鼓式制动器相比，优点有： 1、制动时的平顺性好。由于无摩擦助势作用，因而制动力仅与油缸液压成比例，与行驶方向无关，制动力矩增长比鼓式缓和。制动器效能受摩擦系数的影响较小，即效能较稳定； 2、浸水后效能降低较少，而且只须经一两次制动即可恢复正常； 3、制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小，不会象制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大； 4、较容易实现间隙自动调整，摩擦片拆装更换容易，其保养修理作业也较简便； 5、在输出制动力矩相同的情况下，尺寸和质量一般较小； 6、对于钳盘式制动器而言，因为制动盘暴露在空气中，散热能力强、热稳定性好的优点。 五、盘式制动器缺点： 1、摩擦片直接作用在圆盘上，无自动摩擦增力作用，制动效能较低，故用于液压制动系时所需要的制动管路压力较高，一般要用伺服装置和采用较大缸径的油缸； 2、由于盘式制动器活塞的回位能力差，且轮缸活塞的断面积大，制动器间隙又较小，故在液压系统中不能留有残余压力； 3、防污性能差，制动块摩擦面积小，磨损较快； |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 4、兼用于驻车制动时，需要加装的驻车制动传动装置较鼓式制动器复杂，因而在后轮上的应用受到限制。 六、盘式制动器应用 目前，盘式制动器已广泛应用于轿车，但除了在一些高性能轿车上用于全部车轮以外，大都只用作前轮制动器，而与后轮的鼓式制动器配合，提高汽车制动时的方向稳定性。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第43次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 任务三 制动传动装置的检修 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握液压传动装置的基本组成及工作原理； - 了解液压传动装置的作用及特点； 3、了解气压式制动传动装置功用和特点； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、液压传动装置的基本组成及工作原理； 2、液压传动装置的作用及特点； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、液压传动装置的基本组成及工作原理 2、气压式制动传动装置功用和特点； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2020年1月6日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 液压制动传动机构是利用制动油液，将制动踏板力转换为油液压力，通过管路传至车轮制动器，再将油液压力转变为制动蹄张开的机械推力。其功用是将驾驶员或其他动力源的作用力传给制动器，同时控制制动器工作，从而获得所需要的制动力矩。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 引言 液压传动装置主要由制动踏板机构、制动主缸、制动轮缸、液压管路、车轮制动器、油管等组成。制动踏板机构和制动主缸装在车架上，主缸与轮缸由油管连接，油管采用金属管（铜管）以及特制的橡胶制动软管，车轮通过弹性悬架与车架联系，各液压元件及各段油管之间由各种管接头连接，整个液压系统中充满特制的制动液。 教学内容正文 任务三 制动传动装置的检修 一、液压传动装置的组成 液压传动装置主要由制动踏板机构、制动主缸、制动轮缸、液压管路、车轮制动器、油管等组成。 制动踏板机构和制动主缸装在车架上，主缸与轮缸由油管连接，油管采用金属管（铜管）以及特制的橡胶制动软管，车轮通过弹性悬架与车架联系，各液压元件及各段油管之间由各种管接头连接，整个液压系统中充满特制的制动液。 制动踏板机构4将驾驶员所施加的力传到制动主缸5，制动主缸5为活塞式油泵，将来自制动踏板机构4的机械能转换成液压能，液压能通过油管3、6、8输入前、后轮制动器1和7中的制动轮缸2，制动轮缸2将油管传来的液压能转换成机械能，使制动器产生制动效果。 二、液压传动装置工作原理 液压传动装置工作原理：当制动踏板4被踩下，制动液由主缸5中的活塞推动到制动轮缸2中，将制动蹄或制动块推向制动鼓或制动盘。在消失制动器间隙的过程中，管路中的油压不很高，仅能克服制动蹄回位弹簧的张力以及油液在管路中的流动阻力；在制动器间隙消失并开始产生制动力矩时，液压与踏板力继续增长，直到完全制动。当松开制动踏板，制动蹄和轮缸活塞在回位弹簧作用下回位，将制动液压回主缸，制动作用随之解除。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 制动管路的油压和制动器产生的制动力矩与踏板力成线性关系。如果附着力足够，则汽车所受到的制动力也与踏板力成线性关系。制动系的这项性能称为制动踏板感（或称路感），驾驶员可因此而直接感觉到汽车制动的强度，以便及时加以必要的控制和调节。 从制动踏板到轮缸活塞的制动系的传动比，等于踏板机构杠杆比乘以轮缸与主缸的面积之比。 传动比越大，则为获得同样大的制动力矩所需的踏板力越小，但踏板行程却因此而越大，使得制动操作不便。故要求液压制动系的传动比要合适，保证制动踏板力较小，同时踏板行程又不太大。 至此,还能查看制动系的类型。 对于人力液压制动系，在制动器充许磨损量的范围内，踏板全行程不应超过150mm（轿车）至180mm（货车）。制动器间隙调整正常时，从跳下踏板到完全制动的踏板工作行程不应超过全行程的 50％～60％，最大踏板力一般不应超过 350N（轿车）至 550N（货车）。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 三、液压式制动传动装置功用和特点 液压制动传动机构是利用制动油液，将制动踏板力转换为油液压力，通过管路传至车轮制动器，再将油液压力转变为制动蹄张开的机械推力。其功用是将驾驶员或其他动力源的作用力传给制动器，同时控制制动器工作，从而获得所需要的制动力矩。 液压制动具有以下特点：制动柔和灵敏，结构简单，使用简单方便，不消耗发动机功率。但操纵较费力，制动力不大，制动油液低温流动性差，高位易产生气阻，如有空气侵入或漏油会降低制动效能甚至失效。通常在液压制动传动机构中增设制动增压或助力装置，使制动系操纵轻便并增大制动力。通常在液压制动传动机构中增设制动增压或助力装置，使制动系操纵轻便并增大制动力。 四、液压式制动传动装置的部件组成 液压式制动传动装置由制动踏板、推杆、制动主缸、储油罐、制动轮缸、油管、制动开关、指示灯、比例阀等组成。 串联式双腔制动主缸主要由储油罐、制动主缸外壳、前活塞、后活塞及前后活塞弹簧、推杆、皮碗等组成。制动轮缸的作用是将制动主缸传来的液压力转变为使制动蹄张开的机械推力。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 五、气压式制动传动装置功用和特点 气压式制动传动装置是利用压缩空气作动力制动装置。制动时，驾驶员通过控制踏板的行程，便可控制制动气压的大小，得到不同的制动强度。 气压制动的特点是：制动操纵省力、制动强度大、踏板行程小，但需要消耗发动机的动力；制动粗暴而且结构比较复杂。 六、气压式制动传动装置部件组成及管路布置 气压式制动传动装置的组成与布置形式随车型而异，但总的工作原理相同。 管路的布置形式也分为单管路和双管路两种。它由气源和控制装置两部分组成。气源部分包括空气压缩机、调压装置、双针气压表、储气筒、低压报警开关和安全阀等。控制装置百科制动踏板、制动调节阀等。 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 液压制动传动机构是利用制动油液，将制动踏板力转换为油液压力，通过管路传至车轮制动器，再将油液压力转变为制动蹄张开的机械推力。其功用是将驾驶员或其他动力源的作用力传给制动器，同时控制制动器工作，从而获得所需要的制动力矩。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第44次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 项目十二 汽车防滑控制系统 任务一 汽车防滑控制系统相关知识 任务二 汽车防滑控制系统结构及工作过程 任务三 防滑控制系统主要组成件 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握ABS的基本组成、分类及工作原理； - 掌握ASR的基本组成及工作原理； - 了解防滑控制系统主要组成件； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、ABS的基本组成、分类及工作原理； 2、ASR的基本组成及工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | 1、ABS的工作原理； 2、ASR的工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2020年1月7日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 汽车防滑控制系统包括两部分：防抱死制动系统（ABS）和驱动防滑控制系统（ASR）。ABS是汽车在制动过程中，防止车轮抱死滑移，有效减少制动距离和提高制动时的方向稳定性；ASR使汽车在驱动过程（特别是起步、加速时）中，防止驱动车轮滑转，提高驱动力和稳定性。 |  |  |  |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 引言 ABS系统的发展可追溯到20世纪初期。进入20世纪70年代后期，数字式电子技术和大规模集成电路迅速发展，为ABS系统向实用化发展奠定了技术基础，许多家公司相继研制了形式多样的ABS系统。自20世纪80年代中期以来，ABS系统向高性价比的方向发展。有的公司对ABS进行了结构简化和系统优化，推出了经济型的ABS装置；有的企业推出了适用于轻型货车和客货两用汽车的后轮ABS或四轮ABS系统。这些努力都为ABS的迅速普及创造了条件。ABS系统被认为是汽车上采用安全带以来在安全性方面所取得的最为重要的技术成就。 教学内容正文 项目十二 汽车防滑控制系统 任务一 汽车防滑控制系统相关知识 任务二 汽车防滑控制系统结构及工作过程 任务三 防滑控制系统主要组成件 一、ABS定义 ABS（Anti-locked Braking System）即防抱死刹车系统。它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统，已广泛运用于汽车上。ABS主要由ECU控制单元、车轮转速传感器、制动压力调节装置和制动控制电路等部分组成。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 制动过程中，ABS控制单元不断从车轮速度传感器获取车轮的速度信号，并加以处理，进而判断车轮是否即将被抱死。ABS刹车制动其特点是当车轮趋于抱死临界点时，制动分泵压力不随制动主泵压力增加而增高，压力在抱死临界点附近变化。 如判断车轮没有抱死，制动压力调节装置不参加工作，制动力将继续增大；如判断出某个车轮即将抱死，ECU向制动压力调节装置发出指令，关闭制动缸与制动轮缸的通道，使制动轮的压力不再增大；如判断出车轮出现抱死拖滑状态，即向制动压力调节装置发出指令，使制动轮缸的油压降低，减少制动力。 二、汽车防抱死系统的功用 ①充分发挥制动器的效能，缩短制动时间和距离。 ②可有效防止紧急制动时车辆侧滑和甩尾，具有良好的行驶稳定性。 ③可在紧急制动时转向，具有良好的转向操纵性。 - 可避免轮胎与地面的剧烈摩擦，减少轮胎的磨损。 三、防抱死刹车系统性能特点 防抱死刹车系统可以提高行车时，车辆紧急制动的安全系数。换句话说，没有ABS的车，汽车在遇紧急情况采取紧急刹车时，容易出现轮胎抱死，也就是方向盘不能转动，这样危险系数就会随之增加，很容易造成严重后果。 四、防抱死刹车系统的优点 当车轮即将到达下一个锁死点时，刹车油的压力使得气囊重复作用，如此在一秒钟内可作用60-120次，相当于不停地刹车、放松，即相似于机械的"点刹"。因此，ABS防抱死系统，能避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑，使车轮在刹车时不被锁死，不让轮胎在一个点上与地面摩擦，从而加大摩擦力，使刹车效率达到90%以上，同时还能减少刹车消耗，延长刹车轮鼓、碟片和轮胎两倍的使用寿命。装有ABS的车辆在干柏油路、雨天、雪天等路面防滑性能分别达到80%-90%、10%-30%、15%-20%。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 五、ABS装置的控制通道分为四通道式、三通道式、二通道式和一通道式。 (1)四通道式 四通道ABS有四个轮速传感器，在通往四个车轮制动分泵的管路中，各设一个制动压力调节器装置，进行独立控制，构成四通道控制形式。但是如果汽车左右两个车轮的附着系数相差较大(如路面部分积水或结冰)， 制动时两个车轮的地面制动力就相差较大，因此会产生横摆力矩，使车身向制动力较大的一侧跑偏，不能保持汽车按预定方向行驶，会影响汽车的制动方向稳定性。因此，驾驶员在部分结冰或积水等湿滑的路面行车时，应降低车速，不可盲目迷信ABS装置。 (2)三通道式 三通道ABS是对两前轮进行独立控制，两后轮按低选原则进行一同控制(即两个车轮由一个通道控制，以保证附着力较小的车轮不抱死为原则)，也称混合控制。 性能特点:两后轮按低选原则进行一同控制时，可以保证汽车在各种条件下左右两后轮的制动力相等，即使两侧车轮的 附着系数相差较大，两个车轮的制动力都限制在附着力较小的水平，使两个后轮的制动力始终保持平衡，保证汽车在各种条件下制动时都具有良好的方向稳定性。 对两前轮进行独立控制，主要考虑小轿车，特别是前轮驱动的汽车，前轮的制动力在汽车总制动中所占的比例较大(可 达70%左右)，可以充分利用两前轮的附着力。但由于两前轮制动力不平衡对汽车行驶方向稳定性影响相对较小，而且可以通过 驾驶员的转向操纵对由此产生的影响进行修正。因此，三通道ABS在小轿车上被普遍采用。 (3)二通道式 二通道式ABS难以在方向稳定性、转向控制性和制动效能各方面得到兼顾，目前采用很少。 (4)一通道式 一通道式ABS常叫单通道ABS，它是在后轮制动器总管中设置一个制动压力调节器，在后桥主减速器上安装一个轮速传感器(也有在后轮上各安装一个)。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 六、ASR的作用: 它的主要目的是防止汽车驱动轮在加速时出现打滑，特别是下雨下雪冰雹路冻等摩擦力较小的特殊路面上，当汽车加速时将滑动率控制在一定的范围内，从而防止驱动轮快速滑动。 功能： 一是提高牵引力； 二是保持汽车的行驶稳定。 行驶在易滑的路面上，没有 ASR的汽车加速时驱动轮容易打滑;如是后驱动的车辆容易甩尾，如是前驱动的车辆容易方向失控。有ASR时，汽车在加速时就不会有或能够减轻这种现象。在转弯时，如果发生驱动轮打滑会导致整个车辆向一侧偏移，当有ASR时就会使车辆沿着正确的路线转向;最重要的是车辆转弯时，一旦驱动轮打滑就会全车一侧偏移，这在山路上极度危险的，有ASR的车辆一般不会发生这种现象。 七、ASR的原理: 在驱动轮打滑时ASR通过对比各轮子转速，电子系统判断出驱动轮打滑，自动立刻减少节气门进气量，降低引擎转速，从而减少动力输出，对打滑的驱动轮进行制动。 减少打滑并保持轮胎与地面抓地力的最合适的动力输出，这时候无论你怎么给油，在ASR介入下，会输出最适合的动力。 牵引力控制系统,又称循迹控制系统。汽车在光滑路面制动时，车轮会打滑，甚至使方向失控。同样，汽车在起步或急加速时，驱动轮也有可能打滑，在冰雪等光滑路面上还会使方向失控而出危险。牵引力控制系统就是针对此问题而设计的。 牵引力控制系统依靠电子传感器探测到从动轮速度低于驱动轮 (这是打滑的特征)，就会发出一个信号，调节点火时间、减小气门开度、减小油门、降挡或制动车轮，从而使车轮不再打滑。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 牵引力控制系统不但可以提高汽车行驶稳定性，而且能够提高加速性，提高爬坡能力。原采只是豪华轿车上才安装牵引力控制系统，2008--2013许多普通轿车上也有。 牵引力控制系统如果和ABS相互配合使用，将进一步增强汽车的安全性能。牵引力控制系统和ABS可共用车轴上的轮速传感器，并与行车电脑连接，不断监视各轮转速，当在低速发现打滑时，牵引力控制系统会立刻通知ABS动作来减低此车轮的打滑。若在高速发现打滑时，牵引力控制系统立即向行车电脑发出指令，指挥发动机降速或变速器降挡，使打滑车轮不再打滑，防止车辆失控甩尾。 牵引力控制系统利用计算机检测4个车轮的速度和转向盘转向角，当汽车加速时，如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大，计算机立即判断驱动力过大，发出指令信号减少发动机的供油量，降低驱动力，从而减小驱动轮轮胎的滑转率。计算机通过转向盘转角传感器掌握司机的转向意图，然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差;从而判断汽车转向程度是否和司机的转向意图一样。如果检测出汽车转向不足(或过度转向)，计算机立即判断驱动轮的驱动力过大，发出指令降低驱动力，以便实现司机的转向意图。 八、ASR的分类 目前，牵引力控制系统主要由制动力矩控制和发动机转矩控制两种控制方式。 1、制动力矩控制方式 对将要空转的驱动轮施加制动力，把发动机输出的多余转矩在制动器上消耗掉，控制车轮的滑转率在期望的范围内，其方法类似ABS。 制动控制方式比发动机控制方式响应速度快，能有效地防止汽车起步时或者从高附着路面突然跃变到低附着路面时车轮的空转。制动控制方式还能对每个驱动轮进行独立控制，与差速器锁止装置具有同样的功能。 |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 续页

| 教 学 过 程 | 但这种控制方式要把发动机多输出的功率以热的形式在制动器上消耗掉，因而制动器发热严重，影响它的使用寿命，不利于提高汽车的经济性 2、发动机转矩控制控制方式 控制发动机输入到驱动轮上的转矩，使车轮的滑转率控制在合适的范围内。 发动机控制方式则是根据路面状况输入给驱动轮最佳的驱动力矩，具体方法有改变燃料喷射量、点火时间和节气门开度。上述两种方法既可以单独使用，也可以组合起来综合使用 。 总结与巩固（小结、考核知识点、作业等） 汽车防滑控制系统包括两部分：防抱死制动系统（ABS）和驱动防滑控制系统（ASR）。ABS是汽车在制动过程中，防止车轮抱死滑移，有效减少制动距离和提高制动时的方向稳定性；ASR使汽车在驱动过程（特别是起步、加速时）中，防止驱动车轮滑转，提高驱动力和稳定性。 1、防滑系统的基本组成是什么？其功用是什么？ 2、ABS系统的工作原理？ |
| --- | --- |

安徽扬子职业技术学院教案 首页

| 课 次 | 第45次课 |  | 课 型 | 课堂教学 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章 节 | 总复习 |  |  |  |
| 教 学 目 的 | - 掌握汽车底盘的基本组成及作用； - 掌握传动系统的组成及动力传递路线； - 掌握行驶系统的组成及作用； - 掌握转向系统的组成及作用； - 掌握制动系统的组成及工作原理； |  |  |  |
| 教学 重 点 | 1、传动系统的组成及动力传递路线； 2、行驶系统的组成及作用； 3、转向系统的组成及作用； 4、制动系统的组成及工作原理； |  |  |  |
| 教学 难 点 | - 离合器、变速器的工作原理； - 电控悬架的作用及工作原理； - 转向器的类型及工作原理； - 盘式制动器及鼓式制动器的工作原理； |  |  |  |
| 教学 方 法 | 讲授、讨论 |  | 教 具 挂 图 | PPT |
| 授 课 班 级 | 汽车3181 |  |  |  |
| 授 课 日 期 | 2020年1月9日 |  |  |  |
| 相 关 素 材 | （参考资料、指导学生阅读材料等） 《汽车底盘构造与维修》 主编 王庆和 吉林大学出版社 《汽车构造》第3版 下册 主编 陈家瑞 机械工业出版社 《汽车底盘构造与维修》 主编 刘桂光 西安交通大学出版社 |  |  |  |
| 教 学 后 记 | 通过本次课复习，让同学们掌握汽车底盘的结构、掌握传动系统的组成及动力传递路线。行驶系统的组成及作用；转向系统的组成及作用；制动系统的组成及工作原理； |  |  |  |